# S50 Pro高性能彩色多普勒超声诊断系统优势性能说明

| 序号 | 功能 | 技术性能概述 |
| --- | --- | --- |
|  | Wi-sono平台 | 全新的Wi-sono（Wide，immaculate）平台采用开放式结构设计，拥有最新电路结构、无损前端信号发射接收，结合更宽的主频及顶尖芯片设计，显著提升了二维图像质量及彩色多普勒敏感性，同时高速并行处理器及大容量的高速存储系统，使得主机运算速率更快，操作更便捷。 |
|  | 监视器 | 高分辨率医用彩色液晶显示器，大角度、无失真、无角度依赖；屏幕亮度、对比度可调，匹配室内外不同光源环境要求。三个关节活动臂，可控制显示器实现上下前后移动和左右转动，实现多方位、无死角设计，关节臂附有控制锁扣，增加显示器的稳定性。 |
|  | 液晶触摸屏 | 大尺寸液晶触摸屏，高效、便捷、直观的操作，极大简化了操作步骤，集多种成像模式及参数调节于一体，角度可上下高低俯仰，满足各种操作需求 |
|  | 卫星环绕式控制面板 | 全新的键盘布局，充分参考了人机工程学原理，将常用功能放置在轨迹球周围，使操作者直观的进行单手操作。具有背影光显示，方便在暗环境下操作。 主机内置超静音电动马达，面板电动升降，可左、右旋转，方便各种情景使用。 |
|  | 5探头接口 | 主机内置探头接口： 4+1个探头接口：4个激活的通用探头接口，支持热插拔；同时还具备一个挂置探头接口，方便多探头便用时悬挂，主机设计了腔内探头放置槽，避免探头的碰触损伤。 |
|  | 脉冲反相谐波成像技术 | 新的脉冲反相谐波技术在去除基波信号的基础上最大程度的保留二次谐波信号，相经比传统的信号处理信号强度明显增加，降低噪声和伪像，提高组织图像的对比分辨率 |
|  | ### 空间复合成像技术 | 凭借Wi-sono平台强大的数据信号处理能力，采用多角度信号发射及接收，获得更多的诊断信息，提高边界的显示效果及图像的对比分辨率。 |
|  | 高密度探头技术 | 高密度探头，全数字宽频变频发射接收信号，独特的亚阵元技术能更加有效的抑制旁瓣伪像，提高信噪比，充分展示出高密度探头带来的高分辨率图像，完美呈现图像细节，增加临床诊断的准确性。 |
|  | 新一代微米成像技术（µ-Scan） | 微米成像技术通过实时追踪不同组织边缘的特异性信号，达到边缘强化、优化组织内部信息，将边缘信息和组织内部像素信息完美融合，消除斑点噪声，同时增强组织边缘显示。新一代微米成像，在原有算法基础上进一步提升了噪声抑制成像效果和信噪比，提升了组织成像的细腻程度和均匀一致性，使图像层次更清晰，分辨率更好。 |
|  | 智能微血流捕捉技术 （Wi-flow） | 采用了回波多普勒信号的功率、速度方差及其壁滤波之后的功率、速度方差共四个量作为判别参数，其判定的准确性要明显优于传统的幅度阈值判定法。 基于领先的“运动信号判定”方法，组织和血流的鉴别能力显著提高，提高低速血流敏感性。 |
|  | 解剖M型 | 通过360度任意调节M取样线，在同一心动周期上观察心脏不同位置的运动曲线，不受困难病人因心脏特殊位置、胸廓畸形等带来的扫查成像困难的干扰，对心肌厚度和心腔大小均可进行垂直测量，得到准确的心功能测量数据，有效估价心肌运动及左心室功能 |
|  | 彩色M型成像 | 可观察心脏室壁运动与血流动力学的关系，可获得左室舒张功能客观评价 |
|  | TDI组织多普勒成像 | 从运动的心肌中采集多普勒频移信号，实时用颜色表示组织运动，用来观察和定量组织的运动情况，对快速检测与评估心肌的灌注和活性、电传导及心肌收缩和舒张功能等均能提供重要的诊断信息 |
|  | 实时宽景成像 | 通过探头的移动，进行连续扫查可以实时获取到沿探头扫描轨迹形成的超宽视野的图像，实时显示一段扫查过程的所有信息，实现对大面积病变的整体观察与判断，操作简单重复性强，对占位病变面积较大的组织观察和测量提供了有效的成像模式。探头具有实时扫查速度提示功能。支持测量及放大 同时具有彩色血流宽景成像：实时显示彩色血流的一段扫查过程的所有信息，实现对血管瘤、静脉炎等血管大范围病变有着良好的观察视野。有彩色多普勒和能量多普勒两种模式 |
|  | AutoC智能血流追踪 | 可对彩色血流进行单键操作的智能优化，并能自适应的根据彩色图像的实时信息自动调节彩色取样框的位置和偏转角度等，为临床检查提供更智能化诊断 |
|  | 四维成像模块 | 具有多种成像模式（Surface表面模式、S-Live 智能光源渲染成像 、S-Live Silhouette光影成像、 S-Depth深度渲染成像、Skeleton Depth骨骼深度成像、Grad.Light梯度亮度、Transp.Min最小回声成像、Skeleton骨骼成像、X-RayX线模式），为临床诊断提供精确立体图像 |
|  | S-Live Silhouette光影成像 | 通过提取三维体数据组织边缘轮廓信息，滤除组织信号，并进行立体渲染，达到透视效果，主要适应于胎儿骨骼、孕囊、血管及空腔性结构等成像。 |
|  | Auto face智能胎儿脸部识别 | 通过自动识别胎儿脸部结构，一键去除遮挡胎儿面部的组织，可减免医生反复采集和剪切操作，提高效率。 |
|  | 穿刺增强 | 通过调节超声声束的发射方向，使得其方向尽量垂直于穿刺针的进针方向，增强穿刺针在超声图像上的显示，提高穿刺介入的安全性和准确性 |
|  | 单晶探头技术 | 领先的多元体系单晶探头材料，带来高的居里温度，突破了第一代单晶材料的温度瓶颈和电场瓶颈，探头稳定性更好，寿命更长；高效散热设计，采用新一代高分子散热材料，结合立体多层结构设计，把探头使用过程中产生的热量迅速传导吸收，既提高了图像质量，又保证了临床应用的安全性；全封闭式防水抗干扰设计，采用特殊的合金材料将探头从阵元、缆线到匹配盒衬套间，全程封闭，同时发射功率不受影响，提高探头抗干扰能力，提高信噪比。 |
|  | 亚阵元技术 | 独特的亚阵元技术，对探头晶片二次切割，减小晶片振动频率，降低小声源之间的干扰，能更加有效的抑制旁瓣伪像，提高信噪比，图像分辨率更高 |
|  | 宽频变频技术 | 所有探头均采用宽频变频技术，系列探头频带宽1-17MHz，所有探头均支持5段谐波、5段基波变频，超宽频带及多频段变频结合开立频率复合技术，使得每一支探头均给临床带来穿透力与分辨率的完美结合，图像更真实，提高诊断准确率 |
|  | 实时温控技术 | 是通过在探头内设置温度传感器来实时监测探头工作时的内部温度和环境温度，实时显示探头表面的温度数值，提高检查的安全性 |
|  | 大角度腔内探头 | 非扩展成像模式下，最大成像角度193度，大视野角度下观察使医生无需转动探头即可有效的观察各方位病变，减小病人痛苦，有效的进行女性生殖系统检查及试管婴儿的临床研究。探头可配穿刺附件，同时方便用于经直肠检查和前列腺穿刺 |
|  | 探头自动保护功能 | 非工作状态时，可自动处于保护状态，延长了仪器和探头的使用寿命，减少维护成本 |
|  | 全数字波束形成器 | A/D 14bit声束形成器，数字式声束形成器、数字式全程动态聚焦、数字式动态可变孔径及动态变迹、动态旁瓣压缩，优化发射波形，可实现全程动态接收聚焦，使图像的清晰度与准确度的到完美的保证 |
|  | 动态接收聚焦 | 因使用了高性能的计算机系统，在使现有超声系统处理信号的速度得以成倍的提高的同时，采用动态逐点接收聚焦，可以使穿透力与分辨率完美结合，远、近场图像均匀一致，全场图像分辨率具佳 |
|  | 预置成像条件 | 根据不同的检查部位，优化不同的参数进行预置，临床在应用时可自动选择优先设置，节省操作时间，人性化指导检查及应用，减少操作调节，提高工作效率 |
|  | 多种语言操作测量菜单 | 可选择多种语言操作和测量菜单，更符合各国医生的使用习惯，使操作更加容易，测量更加方便。 |
|  | 多图选通技术 | 采用最新的计算机处理技术，多线程，多GPU进行数字信号并行处理，提高了系统的运算速度，控制数字信号发射接收脉冲更准确，信号处理速度更迅速，尤其对运动器官及被动组织如临近大血管的脏器受血管搏动的影响成像有显著的提高帧频优势，图像连续性更好，提高时间分辨率 |
|  | 多普勒成像 | 彩色多普勒采用创新血流提取算法，使得彩色血流敏感、显示充盈而不外溢。脉冲多普勒可以实现对超小血管血流速度的精确测量。连续多普勒是以高灵敏度对心脏高速血流进行成像 |
|  | 多普勒联动技术 | 在Color+PW模式下，无需其它按键，仅需移动轨迹球 ，ROI随轨迹球移动可自动移动至感兴趣区域，极大的方便了医生操作，减少操作步骤，提高工作效率尤其方便在三同步状态时，提高定位取样的准确度 |
|  | 实时三同步显示技术 Realtime Triplex | 实时三同步便于观察血流及频谱的实时状态，同时对精准定位及测量提供了更有效的观察方式，方便临床测量与诊断 |
|  | 能量多普勒装置 （PDI） | 不受速度及角度等依赖，对微小血管及血流成像具有明显的优势 |
|  | 方向能量多普勒装置 （DPDI） | 结合能量图敏感性及彩色多普勒的方向性的优势，对微小血管的观察更精准 |
|  | 频谱自动测量 | 脉冲多普勒图形和连续多普勒自动包络分析，对血流动力指数瞬间测量自动生成结果，一键完成，同时也可采用可编辑的手动包络功能，对感兴趣区域进行单独分析，提高诊断准确率。 |
|  | 专科测量软件包 | 具有多种专业测量软件包： 一般测量：包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等 产科测量软件：具有多种胎儿体重算法，生长曲线显示，胎儿解剖结构描述，胎儿生理评分；支持3、4胞胎对比测量分析，NT自动测量; 妇科测量软件包； 心脏功能测量与分析：心内膜自动描记，TEI指数测量与分析，心脏报告可编辑，PISA测量与分析； 血管血流测量与分析，IMT（内中膜）测量与分析； 泌尿科测量与分析等 |
|  | 多格式数据存储 | 支持JPG、BMP、 AVI 、WMV、 TIF等各种格式存储 |
|  | 存储介质 | 支持硬盘、USB、DVD+R/RW 、DICOM等各种存储 HD≥450G，5个USB接口 DICOM支持：图像存储、委托存储、工作清单、MPPS、打印、QR List |
|  | 电影回放 | 大容量的电影回放便于临床对病例的回顾及再次诊断 |
|  | DICOM3.0标准接口 | 可方便的进行网络打印及网络文件的传输，确保该设备在医院将来的信息化建设中可以发挥更大的作用。 |
|  | 耦合剂加热器 | 三档温度可选，贴心的加热设计及人文关怀，拉近医患关系 |