东芝高性能超声诊断系统

产品推荐书

东芝医疗系统（中国）有限公司

东芝最新高性能超声诊断系统Xario100

当今的医疗领域不断面临挑战，对超声诊断系统也有着不同的需求。在东芝，我们坚信：优异的图像质量、全面的超声应用、顺畅的工作流程、同时经济、耐用、环保和具有可升级性，是客户最重要的需求。东芝产品研发的目的就是满足客户需求。在2014年，东芝全新推出了高性能彩超Xario100，是以东芝公司60多年生产超声的技术积累为基础，应用东芝最高平台技术研发而成。先进的高密度架构结合东芝独特的差量谐波、精确成像、增强的复合成像和高级动态血流等成像技术，使其具有优异的成像性能；领先的高清4D成像、弹性成像等超声应用，丰富了超声诊断的手段；精巧的外观、便捷的操作，给操作者带来高效的操作体验；环保材料的使用，能耗的降低，充分体现了东芝节能环保的理念。

SMART、SMALL、SIMPLE

Xario100在设计上采用了3S设计理念，即Smart、Small、Simple。Smart：要求设备具有优异的成像性能和实用的超声应用，能够满足您的临床需求。Small：要求设备外观更加轻巧，减少占用的空间，便于移动，可以满足不同场合的需要。Simple：要求操作更加简易，可以适应不同的操作者，提高检查的工作效率。

Xario100就是以3S为产品理念、结合东芝领先的超声技术设计而成的一款全新产品。

SMART——优异的性能

- 应用东芝彩超最高平台技术

东芝领先的超声平台包含四个技术核心：

- 	High Density Beamforming 高密度波束形成技术

- 	High Density Rendering 高清容积图像渲染技术

- 	Realtime Application 高级实时成像应用

- 	iStyle+Productivity 高效仿生工作流程

Xario100采用东芝最高技术平台——旗舰彩超Aplio系列相同的平台技术，确保实现优异的成像性能。

高密度波束形成器：最佳的成像性能是解决超声检查的关键，东芝超声一直致力于图像优化技术的研发。东芝革命性的高密度波束形成器，独创性地采用了先进的高速电子信号处理技术，可以更加精确和智能地控制超声声束，保证为医生提供高清晰度、高帧频的图像，实现精确诊断。

革命性的高密度架构：易于搭载各种先进成像技术和超声应用，拓展超声的应用范围，并可以将最新的超声成果在设备上实现，具有全面升级的能力，让您时刻拥有最先进的超声技术。

- 领先的成像技术

Xario100由于采用最高技术平台，因而可以移植应用东芝最先进的成像技术。

- 差量谐波成像技术—穿透力和分辨率的完美统一

东芝独有的组织谐波成像技术。同时发射包含两个高低不同频率的复合波束，通过提取其中的差量波和较低频率的二次谐波信号进行成像，革命性地实现谐波的宽带发射和接收，有效地解决了穿透力和分辨率不能两全的矛盾，在实现优异的谐波图像的同时，增加了穿透力。

通过临床验证，差量谐波具有传统谐波不可比拟的优势，在谐波状态的穿透力仍可达到40cm ，非常适合肥胖受检者、心脏和孕妇的检查，可以显著提升您的诊断信心和工作效率。该技术堪称谐波成像技术的里程碑，已被载入权威教材超声医学第五版。

- 精确成像技术

精确成像技术是高密度智能组件架构所驱动的全新信号处理方法，从临近扫描线获得信息，增大超声扫描声束的数据量，能为您呈现前所未有的真实组织信息，因此不同器官和组织结构的层次、病变组织的边界、全场图像的均匀一致性均能得到真实呈现，能最大程度地还原组织的原始信息，早期发现微小的病变。

- 高级复合成像技术 （ApliPure™+）

ApliPure™+复合成像包含了空间复合、频率复合以及处理进程复合，为临床提供详尽、均匀一致的组织信息，同时保留组织特有的、有价值的诊断信息，如结石后方的声影。ApliPure™+的三种复合方式具有多种组合，每种组合都有其特有的临床优势，可供使用者根据不同的检查需求进行选择。

  - 频率复合成像技术：

充分发挥东芝超宽频变频探头技术优势，利用低频和高频信号的各自特性，同时采集不同频率带宽的超声线成像，可以提高图像侧向分辨率和整场图像的均匀一致性。

  - 空间复合成像技术：

空间复合成像包括发射和接收复合。接收复合可提高组织结构的连续性和降低斑点噪声；发射复合是向多个方向发射信号，增加对比分辨率、平滑度和组织结构边界。

  - 处理进程复合：

处理进程复合采用实时自适应滤波器，降低斑点噪声，提高细节显示和对比分辨率。



ApliPure™+ 成像还可以和东芝其他的创新技术共同使用，如精确成像、差量谐波、高级动态血流成像等，为您带来全新高标准的图像质量。

- 高级动态血流成像ADF

高级动态血流技术是东芝公司经典的彩色多普勒成像技术，其高分辨率、高帧频和高敏感度的血流成像得到了全球客户的喜爱和认可，可以完美显示微小血管和复杂结构的血流信息，同时二维图像不失真。

高级动态血流成像是采用宽带发射和接收的多普勒成像技术（传统的彩色多普勒成像采用窄带发射和接收），从成像原理上突破性地提高了血流成像的分辨率。

高级动态血流技术具有强大的临床优势和应用价值，全面提升微细血流显示能力。可以应用在多个方面，如：肿瘤等占位性病变微细滋养血管；乳腺小叶间血流、肝肾动脉、胰腺等器官血流及断肢再植血管；移植肝脏、肾脏血流动力学的研究；胎儿心脏先心病的诊断等。

- 全新设计的U系列探头

Xario100配置全新设计的探头，应用东芝最先进的BT探头技术，可实现优异的成像。Xario100的探头非常轻便，采用符合人体工程学的形状和超柔软长电缆，最大程度地减少了操作者的疲劳，同时种类齐全，具有出色的临床多功能性。新探头采用创新的探头接口设计，尺寸更小，易于识别，更简单的探头机械锁定装置，方便插拔。

- 领先的超声应用

Xario100凭借其优异的成像性能、种类齐全的探头及全面的应用软件，可以满足各种临床需求，是全身应用机型。除常规超声应用检查外，Xario100还提供了更加丰富的超声检查手段。Xario100支持多种领先的、经临床验证的高级超声应用，能够帮助您获取更多有价值诊断信息，提高诊断信心和工作效率，减少额外检查，节省患者的花费。

- 弹性成像技术

建立在原始数据信息基础之上，采用组织多普勒原理并有直观的参数成像模式和定量分析，可以真实反映组织的形变，是对良、恶性病变特性进行评估的有效手段，可以更早地洞察潜在的病理学特征。

Xario100的弹性成像具有操作简单、准确性和灵敏性高、重复性好等优势。

- 高清4D成像

Xario100采用全新的4D成像引擎，极大提高了对组织容积信息的获取速率，增加容积成像的细节分辨率，同时还可以与东芝先进的成像技术结合使用，进一步提高4D成像能力。在操作与图像编辑方面，做到了更简易和更快速。

全面的成像模式：包括多平面重建和任意切割，具有电子解剖刀、楔形切割、平行切割模式；容积透视成像、不透明成像、表面不透明成像、表面阴影成像、表面成像；多切面＋血流显像、血流显像；实时三平面显示模式，可同时显示三个正交的平面和组织的立体结构信息，方便进行正常和异常组织解剖方位的识别和定位，提供更多的诊断信息。

图像后处理模式：最大密度投影、平均密度投影和最低密度投影，可以更好地显示骨骼、软组织等不同质地的组织立体结构。

MultiView 断层切片成像：根据获得的原始容积数据任意断层，层厚和方向可以任意选择，多方位呈现病变及其周围相关组织的结构信息，MultiView 不但能增强诊断信心、快速得出诊断结果，还能帮助您加快处理图像过程，改善工作流程。

Cavity腔体显示：反转显示模式。

- 全面的心血管临床应用

Xario100专用的心血管应用配置同样具有出色的临床表现，可实现精确诊断，增强诊断信心和提高整个科室的工作效率。

  - 组织增强（TE）技术：呈现平滑和清晰的图像，清晰划分心内膜边界，尤其适用于成像困难病人。

T.E．ON

T.E. OFF

  - 组织多普勒成像TDI：是常规检查必不可少的工具，用于评估心脏舒张功能。Xario100的TDI 频谱自动包络功能具有很高的灵敏度。

  - 自由M型（Flex-M）：可对传统M型进行解剖修正，可实时完成或在存储的二维图像上进行，与常规M型有着相同的质量和功能。

SMALL——精巧的外型设计

Xario100在很多方面进行了优化，提供了最佳的设计方案。Xario200的机身非常紧凑，采用软件驱动的平台、小型化电路板和全新的探头接口，整机重量仅为70kg。同先前的彩超比较，机身体积和能耗大幅度降低。小巧的机身设计，可以极大地减少占用的空间，同时也便于院内移动，保证在任何临床场所，都能创建一个符合人体工程学的工作环境。

SIMPLE——简捷的操作

- 大尺寸的显示器

Xario100 采用19英寸高分辨率LCD显示器，可以根据检查环境的需要上下、左右移动。控制面板的高度可设定调节。

- 自由编程的操作面板

可以根据个人的习惯和临床需要自由设定个性化的操作面板，大大减少了检查时击键的次数和学习操作的时间，方便您快速的完成复杂的测量计算、注释，以及先进功能的激活和分析。

- 新颖的探头接口

Xario100的探头接口采用全新的设计，采用激活探头接口指示灯和更简单的探头锁定装置，便于探头的选择和转换，进一步简化了工作流程。

- 巧妙的探头线管理

Xario100巧妙的探头线缆管理方法能够有效地防止线缆的缠绕，可以更容易、更安全地移动系统。

- 检查条件快速预设置（Quick Start）

Quick Start功能，可根据指定检查需求进行预设，一键选择，优化成像参数，实现顺畅、连贯的检查。

- 多功能控制键设置

可将关键参数及预设置设定到三个多功能旋钮上，根据检查模式的不同，其功能不断改变，与显示器的菜单对应，能够给操作带来极大的便利，极大提高检查效率。

- 图像一键优化（QuickScan）

Quickscan 图像优化技术可实时优化二维和频谱多普勒图像，时刻保持工作流程的连贯性。

- Auto-IMT：

自动测量动脉血管壁近场和远场的内中膜厚度，是简单有效的内中膜自动测量工具。

- Auto-NT：

Aplio系列移植技术，颈后透明层自动测量功能。在ROI中心位置设定后，机器进行边界追踪，能够自动显示测量值。具有操作简便、快速及重复性好等特点

- 全面的临床数据管理系统

Xario100具有内置的病人和图像管理系统，可在主机上对临床资料进行回顾、分析、报告和归档。采用原始数据格式，便于后期的图像的分析和处理，而没有任何信息的损失。具有在线报告功能，用户可定制报告格式。可通过DVD、网络以及USB接口方便地将临床数据导出。

Xario™100具有出色的成像质量和简易的操作，将给您的超声诊断工作带来极大的帮助。系统出色的可移动性、持续的可靠性以及广泛的临床适用性，保证其在任何场所都会成为您喜爱的理想成像设备。